Vejledende læreplan for MGUDD 2011 – (Køreuddannelse)

| Deltageren har selvstændigt bestået teoretisk og praktisk køreprøve til førerbevis kategori C. 120 min | Teoretisk køreprøve til førerbevis kategori C. 60 min | Skriftlig kontrol | skriftlige opgaver | Færdselsstyrel-sens godkendte prøvemateriale | 60 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Praktisk køreprøve til førerbevis kategori C. 60 min | Praktisk kontrol | Fastlagt rute af Køredommeren | Køreskolevogn | 60 min |

| Deltageren kan selvstændigt handle i overensstemmelse med bestemmelserne for anvendelse af Beredskabsstyrelsens køretøjer i udrykningsvagten, i den daglige tjeneste ved beredskabscentret og i det mobiliserede statslige regionale redningsberedskab 180 min | Føre kørebog. 10 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Der gennemføres en instruktiv øvelse i kørebog | Kørebog | 10 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Føre brændstofrapport 10 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Der gennemføres en instruktiv øvelse i brændstofrapport | Brændstofrapport | 10 min |
|  | Melde et køretøj til service og bruge mangelseddel. 10 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Der gennemføres en instruktiv øvelse i Mangelseddel | Mangelseddel | 5 min |
|  |  |  | En drøftelse i plenum med fokus på korrekt indmelding af servicekrav | Tidligere servicesedler, gode og dårlige | 5 min |
|  | Udfylde ”Rapport over kørselsuheld" med bilag ved færdselsuheld og markskade. 15 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Der gennemføres en instruktiv øvelse i uheldsrapport | Uheldsrapport | 10 min |
|  |  |  | En drøftelse i plenum ud fra ”cases” på tidligere hændelser | Billeder fra hændelser | 5 min |
|  | Køretilladelsens gyldighed og tjenestekøretøjers anvendelse. 10 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Instruktøroplæg via PPT. | PPT, udleverede køretilladelser |  |
|  | Chaufførens ansvar og vognkommandørens opgaver. 20 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Instruktøroplæg via PPT. | PPT | 20 min |
|  | Anvende statusknapper på SINE vogninstallation til brug i ORS 15 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Instruktøroplæg hvor der accepteres rute fra ORS, samt tastes afgang, ankomst, fri og hjemme, således den menige kan se hvorledes ORS anvendes | ORS og 2 KTJ | 15 min |
|  | Chaufførens ansvar for rengøring, eftersyn og fejlmelding af køretøjet. 15 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Deltagerne opdeles i mindre grupper som rokerer mellem forskellige praktiske opgaver | Vaskeanlæg, KAT B køretøj | 15 min |
|  | Udrykningsbekendtgørelsen 40 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Instruktøroplæg med igangsættende spørgsmål om udrykningskørsel | PPT, udleveringsark | 25 min |
|  |  |  | En drøftelse i plenum med fokus på reelle problemstillinger | Billeder, Cases | 15 min |
|  | Ved behov for bugsering, slæbning eller bjærgning rekvirerer dette ved centret. 5 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Instruktøroplæg med igangsættende spørgsmål omkring bjærgning | PPT | 5 min |
|  | Terrænkørsel (teori). 10 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Instruktøroplæg med igangsættende spørgsmål omkring terrænkørsel | PPT, BRS DVD om terrænkørsel | 10 min |
|  | Køretøjers tekniske data. 8 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Deltagerne opdeles i mindre grupper som rokerer mellem forskellige køretøjer med Faktaark | Køretøjer KAT B. faktaark | 8 min |

| Deltageren kan selvstændigt føre Beredskabsstyrelsens køretøjer med en samlet tilladt totalvægt på under 3500 kg i udrykningsvagten, i den daglige tjeneste ved beredskabscentret og i det mobiliserede statslige regionale redningsberedskab. 240 min | Køretøjers tekniske data. 15 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Deltagerne opdeles i mindre grupper som rokerer mellem forskellige køretøjer med Faktaark | Køretøjer KAT B. faktaark | 15 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Omskoling til beredskabscentrets køretøjer med en tilladt totalvægt på under 3500 kg. 25 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 25 min |
|  | Gennemføre køretøjskontrol, håndtering, bremsning og bakning. 8 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 8 min |
|  | Anvende Beredskabskorpset fællestegn til dirigering af køretøjer. 15 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B | 5 min |
|  |  |  | Samarbejde i 2 mands grupper med fokus på korrekt udførelse | Køretøj KAT B | 10 min |
|  | Køre i motorkolonne. 12 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 12 min |
|  | Viden om udrykningskørsel. 25 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet | Foredrag og fortællinger omkring udryknigsbekendtgørelsen | PPT | 10 min |
|  |  |  | Refleksionsøvelser i mindre grupper | Cases i billeder | 15 min |
|  | Køre med påhængsvogne med fast stang og påhængsbremse. 8 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 8 min |
|  | Foretage brugseftersyn (start, hjemkomst og ugentligt). 20 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B | 10 min |
|  |  |  | Samarbejde i mindre grupper med fokus på korrekt udførelse | Køretøj KAT B | 10 min |
|  | Ved behov for skift af hjul og sikringer rekvirerer dette ved centret. 8 min | Evaluering i Plenum | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B | 8 min |
|  | Fylde brændstof på køretøjet. 10 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B | 10 min |
|  | Betjene, aflæse og reagere på køretøjets instrumenter. 8 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 8 min |
|  | Anvende køretøjets betjeningsgreb. 8 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 8 min |
|  | Viden om brug og anvendelsesområder for firehjulstræk. 10 min | Evaluering i Plenum | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B | 10 min |
|  | Foretage kørsel, herunder bakning og garagering efter gældende regler. 10 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 10 min |
|  | Viden om gældende regler for persontransport. 8 min | Evaluering i Plenum | Teoretisk Foredrag understøttet af billeder fra daglig tjeneste | PPT og dialog omkring daglige ”cases” | 8 min |
|  | Foretage fastspænding af pakninger efter gældende regler. 15 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B DOBB-KAB | 5 min |
|  |  |  | Samarbejde i mindre grupper med fokus på korrekt udførelse | Køretøj KAT B | 10 min |
|  | Anvende vognudstyret. 15 min | Evaluering i Plenum | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT B | 15 min |
|  | Tilpasse kørslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder samt gældende færdselsregler på forskellige typer veje med forskellig trafiktæthed under udførelse af alle normalt forekommende manøvre. 20 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT B | 20 min |

| Deltageren kan selvstændigt føre Beredskabsstyrelsens køretøjer med en samlet tilladt totalvægt på over 3500 kg i udrykningsvagten, i den daglige tjeneste ved beredskabscentret og i det mobiliserede statslige regionale redningsberedskab 4200 min | Køretøjers tekniske data. 60 min | En evaluering af deltagerens udbytte og præstation fortløbende gennem uddannelsen | Deltagerne opdeles i mindre grupper som rokerer mellem forskellige køretøjer med Faktaark | Køretøjer KAT C. faktaark | 60 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Omskoling til beredskabscentrets køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3500 kg. 60 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 60 min |
|  | Gennemføre køretøjskontrol, håndtering, bremsning og bakning. 60 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 60 min |
|  | Anvende Beredskabskorpset fællestegn til dirigering af køretøjer. 60 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C | 20 min |
|  |  |  | Samarbejde i 2 mands grupper med fokus på korrekt udførelse | Køretøj KAT C | 40 min |
|  | Køre i motorkolonne. 40 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 40 min |
|  | Viden om udrykningskørsel. 60 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet | Foredrag og fortællinger omkring udryknigsbekendtgørelsen | PPT | 25 min |
|  |  |  | Refleksionsøvelser i mindre grupper | Cases i billeder | 35 min |
|  | Køre med påhængsvogne med fast stang og påhængsbremse. 30 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 30 min |
|  | Foretage brugseftersyn (start, hjemkomst og ugentligt). 60 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C | 15 min |
|  |  |  | Samarbejde i mindre grupper med fokus på korrekt udførelse | Køretøj KAT C | 45 min |
|  | Ved behov for skift af hjul og sikringer rekvirerer dette ved centret. 10 min | Evaluering i Plenum | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C | 10 min |
|  | Fylde brændstof på køretøjet. 15 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C | 15 min |
|  | Betjene, aflæse og reagere på køretøjets instrumenter. 30 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 30 min |
|  | Anvende køretøjets betjeningsgreb. 40 min | Praktisk kontrol under kørsel og brug | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 40 min |
|  | Viden om brug og anvendelsesområder for firehjulstræk. 45 min | Evaluering i Plenum | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C BRS DVD om terræn kørsel | 45 min |
|  | Foretage kørsel, herunder bakning og garagering efter gældende regler. 420 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 420 min |
|  | Viden om gældende regler for persontransport. 25 min | Evaluering i Plenum | Teoretisk Foredrag understøttet af billeder fra daglig tjeneste | PPT og dialog omkring daglige ”cases” | 25 min |
|  | Foretage fastspænding af pakninger efter gældende regler. 60 min | Praktisk kontrol under udførelse af færdigheden. | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C med lad | 15 min |
|  |  |  | Samarbejde i mindre grupper med fokus på korrekt udførelse | Køretøj KAT C | 45 min |
|  | Anvende vognudstyret. 40 min | Evaluering i Plenum | Instruktøroplæg med vise-forklare-øve | Køretøj KAT C | 40 min |
|  | Tilpasse kørslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder samt gældende færdselsregler på forskellige typer veje med forskellig trafiktæthed under udførelse af alle normalt forekommende manøvre. 240 min | Praktisk kontrol under kørsel | Praktisk kørsel på en af instruktøren fastlagt rute med indholdsmæssige udfordringer for eleven | Køretøj KAT C | 240 min |
|  | Omskoling til automobilsprøjter og basisbil, herunder til- og frakoble pumpe, åbne og lukke for afgangsventiler (herunder til højtryks- og hjælpeslangerne), tilpasse afgangstryk, suge an, foretage recirkulering, fylde og tømme vandtank, fylde skumvæsketank, få skumvæske fra skumvæsketank til tilblander, indkoble skum-/vandkanon, frostsikre pumpe, anvende køretøjets afmærkningsmateriel, foretage simpel fejlfinding på pumpe, betjene lysmast, til- og frakoble elaggregat, aflæse instrumenter på elaggregatets betjeningspanel, anvende arbejdsprojektør, til- og frakoble spil, betjene spilkobling, fjernbetjene spil, medvirke til bjærgning. 900 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet. | Instruktørundervisning med Vise-forklare-øve metodik på alle brugsmuligheder. | BASIS-KTJ, ASP 3200, ASP 82 Med alt tilhørende udstyr. Vognudstyrslister og betjeningsvejledninger | 150 min |
|  |  |  | Træningsøvelser under opsyn af BM i hold af 2-3 elever, herunder betjening af spil ifm. kæderedning |  | 300min |
|  |  |  | Instruktionsøvelser med stigende deltageransvar og krav til samarbejde, teamwork og den enkeltes selvstændighed, suppleret med den nødvendige supervision undervejs i lektionen |  | 240 min |
|  |  | Instruktørens egne refleksioner over undervisningens virkning. | Situationsøvelser med let til moderat kompleksitet, hvor deltageren i makkerpar demonstrerer indlærte færdigheder |  | 150 min |
|  |  | Praktisk kontrol af elevens færdigheder i indsatslignende cases | Individuelle refleksionsøvelser |  | 60 min |
|  | Omskoling til vandtankvogn/tankcontainer, herunder til- og frakoble pumpe, åbne og lukke for afgangsventiler, suge an , fylde tanke, frostsikre, udtage pumpe af tankcontainer, fylde skumvæsketank, få skumvæske fra skumvæsketank til tilblander, indkoble skum-/vandkanon. 300 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet. | Instruktørundervisning med Vise-forklare-øve metodik på alle brugsmuligheder. | CONVG, TKCON og TTTVG Med alt tilhørende udstyr. Vognudstyrslister og betjeningsvejledninger | 60 min |
|  |  |  | Træningsøvelser under opsyn af BM i hold af 2-3 elever |  | 120 min |
|  |  |  | Instruktionsøvelser med stigende deltageransvar og krav til samarbejde, teamwork og den enkeltes selvstændighed, suppleret med den nødvendige supervision undervejs i lektionen |  | 60 min |
|  |  | Instruktørens egne refleksioner over undervisningens virkning. | Situationsøvelser med let til moderat kompleksitet, hvor deltageren i makkerpar demonstrerer indlærte færdigheder |  | 30 min |
|  |  | Praktisk kontrol af elevens færdigheder i indsatslignende cases | Individuelle refleksionsøvelser |  | 30 min |
|  | Omskoling til containerlastvogn og CBRN bil, herunder til- og frakoble vognens kraftudtag, betjene håndtag og kontakter, på- og afsætte container på fast og løst underlag, tippe containerlad, betjene læssebagsmæk, tilkoble påhængsvogn, etablere elforbindelse til container. 660 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet. | Instruktørundervisning med Vise-forklare-øve metodik på alle brugsmuligheder. | CONVG 1824, CONVG 3341, CONVG 2635 og CBRN-KTJ Med alt tilhørende udstyr. Vognudstyrslister og betjeningsvejledninger | 60 min |
|  |  |  | Træningsøvelser under opsyn af BM i hold af 2-3 elever |  | 240 min |
|  |  |  | Instruktionsøvelser med stigende deltageransvar og krav til samarbejde, teamwork og den enkeltes selvstændighed, suppleret med den nødvendige supervision undervejs i lektionen |  | 180 min |
|  |  | Instruktørens egne refleksioner over undervisningens virkning. | Situationsøvelser med let til moderat kompleksitet, hvor deltageren i makkerpar demonstrerer indlærte færdigheder |  | 120 min |
|  |  | Praktisk kontrol af elevens færdigheder i indsatslignende cases | Individuelle refleksionsøvelser |  | 60 min |
|  | Omskoling til lastvogn med kran og spil, herunder til- og frakoble kran og spil, betjene kran og spil, betjene kran og spil i samarbejde med hjælper (hvor byrden er skjult for chaufføren), medvirke ved bjærgning. 400 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet. | Instruktørundervisning med Vise-forklare-øve metodik på alle brugsmuligheder. | HIAB kran og redningskran Med alt tilhørende udstyr. Vognudstyrslister og betjeningsvejledninger | 60 min |
|  |  |  | Træningsøvelser under opsyn af BM i hold af 2-3 elever |  | 120 min |
|  |  |  | Instruktionsøvelser med stigende deltageransvar og krav til samarbejde, teamwork og den enkeltes selvstændighed, suppleret med den nødvendige supervision undervejs i lektionen |  | 120 min |
|  |  | Instruktørens egne refleksioner over undervisningens virkning. | Situationsøvelser med let til moderat kompleksitet, hvor deltageren i makkerpar demonstrerer indlærte færdigheder |  | 60 min |
|  |  | Praktisk kontrol af elevens færdigheder i indsatslignende cases | Individuelle refleksionsøvelser |  | 40 min |
|  | Omskoling til betjene Pioneervogn, herunder til- og frakoble kran og spil, betjene kran og spil, betjene kran og spil i samarbejde med hjælper (hvor byrden er skjult for chaufføren), medvirke ved bjærgning, ¬til- og frakoble generator, Gennemføre kontrol: I henhold til Gr. D-2 nr. 1. Bilag 1, 4. udgave. 540 min | En løbende evaluering af læringen ved korte opsamlinger og uddybende spørgsmål i forløbet. | Instruktørundervisning med Vise-forklare-øve metodik på alle brugsmuligheder. | PIOVG Med alt tilhørende udstyr. Vognudstyrslister og betjeningsvejledninger | 120 min |
|  |  |  | Træningsøvelser under opsyn af BM i hold af 2-3 elever |  |  |
|  |  |  | Instruktionsøvelser med stigende deltageransvar og krav til samarbejde, teamwork og den enkeltes selvstændighed, suppleret med den nødvendige supervision undervejs i lektionen |  | 220 min |
|  |  | Instruktørens egne refleksioner over undervisningens virkning. | Situationsøvelser med let til moderat kompleksitet, hvor deltageren i makkerpar demonstrerer indlærte færdigheder |  | 140 min |
|  |  | Praktisk kontrol af elevens færdigheder i indsatslignende cases | Individuelle refleksionsøvelser |  | 60 min |